
威海市水务集团超融合扩容预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海市水务集团有限公司
2026年5月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海市水务集团有限公司超融合扩容预算征集

二、项目基本情况
1、项目编号：SWYS2026-002
2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司超融合扩容的预算价格。
业务现状：集团公司的业务系统承载在以超融合为基础搭建的私有云数据中心内，随着集团公司业务的发展，计划将新增部分业务系统，目前的超融合系统资源已经不能满足新业务系统上线的需求。

扩容原则：

（1）稳定可靠

考虑到运行业务系统数据的重要性，本次扩容方案需着重考虑数据的可靠性。此次设计主要分为两部分，一是新建一个独立的超融合集群进行扩容，二是迁移重要业务系统进新集群。降低业务停机风险。

本次方案采用超融合架构作为核心底座，以高性能服务器为基础，通过超融合平台建设，形成基础资源层架构，通过计算存储网络融合、智能分层、亚健康监测等技术，为关键业务系统提供高性能、高可靠、易扩展的稳定运行环境，并为后期业务扩展打下坚实基础。

为考虑超融合系统达到更优的软硬件兼容性、整体运行稳定性以及后期运维售后统一性，建议采购的服务器硬件、超融合软件为同一品牌。

（2）合理投资：本次方案设计中超融合服务器单节点配置与现有单节点配置相同；网络部分充分利用现有网络资源，基于未来业务规划，合理进行方案设计。在保证业务系统稳定可靠的前提下，尽可能降低综合投入。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

3、质量标准：从功能、性能、可靠性、安全性、可扩展性、运维、质保等方面，达到满足本项目方案中所需的超融合平台硬件服务器和软件平台、配套网络设备的相关参数与指标，以确保系统能够满足业务需求并长期稳定运行。所有软硬件产品应是符合相关国家标准或行业标准的原厂正品，应提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。

4、系统交付期：自合同签订之日90天内，乙方按合同约定完成安装、部署、调试、交付、上线验收，甲方不再另行支付其他任何费用。

5、质保期：自甲方验收合格之日起，提供硬件不少于3年、软件不少于3年的免费质保维护期。至少3年原厂7*24*4（7天×24小时全天候服务+4小时极速响应/上门服务）保修服务。

三、预算征集时间、地点及方式

1、征集时间：2026年5月11日17时00分至2026年5月18日17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采 购 人：威海市水务集团有限公司   

地    址：威海市经济技术开发区上海路58号
联 系 人：王亮
联系电话：0631-5977699
第二部分 技术要求

1、超融合服务器

新增三台超融合服务器节点，采用最新的五代32核心CPU，三节点共配置384G*3内存，集群配置96T可用磁盘空间。

2、超融合软件平台

超融合软件架构主要包含三大组件（服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化）和一个管理平台（虚拟化管理平台）。硬件架构上，可以通过一体机的方式实现开机即用。

3、网络部分

核心交换机增加万兆端口板卡为新集群提供前端业务网络。利旧现有的两台万兆交换机为新集群提供底层存储网络。

4、指标参数要求：

	序号
	产品名称
	指标参数
	数量

	1
	超融合服务器
	1、2U机架式服务器。
2、芯片组：Intel C741A芯片组，支持Intel第四代/第五代至强可扩展处理器。
3、处理器：支持两个Intel第四代/第五代至强可扩展处理器，单颗CPU≥32核，≥2.1GHz。
4、内存：实配不少于12根32GB DDR5 5600MHz内存。最大支持≥8TB内存扩展或最大支持32根内存插槽，支持≥16条 Intel® Optane™ 300 系列持久内存。
5、硬盘：支持≥20个3.5寸大容量硬盘或45个2.5寸硬盘。支持≥2个M.2 SSD（SATA或者NVMe）。实配不少于2块480G热插拔SDD，不少于2块3.84T 热插拔NVMe SSD，不少于8块8T热插拔HDD。
6、阵列卡：可选的硬件RAID含/不含缓存，可选的8或16端口SAS HBA，支持RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, and JBOD mode。实配1张8i Raid阵列卡，支持Raid0/1/5及直通。
7、GPU：支持≥4个双宽或者≥16个单宽GPU。 
8、网卡：实配不少于2张双端口10Gb SFP+光口网卡（满配10Gb多模光模块），实配不少于1张四端口1Gb Base-T电口网卡。
9、电源：1+1 双冗余可选80plus 800W/1200W/1600W/2200W/2700W电源, 336V HVDC 1200W电源，-48V DC 1200W电源。实配不少于2个1600W白金热插拔电源。
10、冷却系统：支持4个8056/8038两种风扇。
11、I/O扩展：支持NCSI，可支持多种存储模块、I/O模块、网络模块、GPU模块。
12、安全：支持TPM 2.0 and TCM 2.0。
	3台

	2
	超融合软件
	包含服务器计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化及管理平台
每套软件适配2颗cpu服务器。
1、投标方所提供的软件产品为了保证良好的兼容性，不能采用第三方（OEM/ODM）硬件服务器，要求投标品牌企业具备自主品牌的全系列硬件产品、软件产品以及同一原厂的服务能力。
2、硬盘扩容：当前集群存储资源紧张时，可选择界面进行主机硬盘的扩容，增加存储空间，可单独进行缓存盘或者数据盘扩容，缓存盘也可提供数据存储分区。
3、在线压缩：支持在线压缩功能，设置后数据写入可进行在线压缩，应至少支持4种压缩选项，支持不同压缩比，节省存储空间。
4、虚拟机启动策略：具备一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策等功能。
5、虚拟机生命周期管理：支持虚拟机全生命周期管理，包括虚拟机创建、删除、启动、关闭、重启、快照、克隆、VNC登录等，支持虚拟机的搜索和过滤，虚拟机应具备物理机完整属性，拥有CPU、内存、网卡、硬盘、显卡等。
6、快照功能：支持快照功能，可对开机、关机状态虚拟机生成快照，支持整机快照和虚拟机磁盘快照，支持对生成的快照进行克隆虚拟机或模板操作，支持全克隆和链接克隆，快照删除对性能无损耗。
	3套

	3
	万兆光口板卡
	华为S7706交换机扩展板卡
板卡要求：不少于48 端口万兆以太网 SFP + 光接口业务板卡，并兼容现有华为核心交换机S7706；接口速率：10GE SFP+，向下兼容 1GE 千兆光；接口封装：SFP + 可插拔光模块插槽（双工 LC）；执行标准：IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LR/ER/ZR；支持光模块：10G 多模 SR、单模 LR、ER、千兆 GE 光模块全兼容；光纤介质：多模OM1/OM2/OM3/OM4、单模 OS1/OS2 光纤。
	1块

	4
	千兆电口板卡
	华为S7706交换机扩展板卡
板卡要求：板卡不少于48个10/100/1000BASE-T 自适应千兆电口，并兼容现有华为核心交换机S7706；接口速率：10M/100M/1000M 自适应，全 / 半双工自适应；执行标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3ab（千兆电口）；连接器：屏蔽 RJ45 水晶头接口，带端口指示灯（Link/Act、速率）；传输介质：超五类 / 六类非屏蔽 / 屏蔽双绞线（Cat5e/Cat6）。
	1块

	5
	光模块
	10G万兆多模光模块
标准协议：IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW；标称速率：10Gbps；光纤类型：多模光纤；中心工作波长：850nm；双纤LC接口。
	12个


报价函格式

威海水务超融合扩容报价表
	序号
	产品名称
	服务
	产品配置信息
	数量
	单价（含税）
	总价（含税）
	备注

	1
	超融合服务器
	提供原厂全新设备；至少含3年7×24小时原厂质保及上门服务，质保期内免费硬件故障更换、季度巡检及性能调优；负责设备上架、布线、安装调试，确保与水务现有系统无缝兼容。
	
	
	
	
	

	2
	超融合软件
	
	
	
	
	
	

	3
	万兆光口板卡
	
	
	
	
	
	

	4
	千兆电口板卡
	
	
	
	
	
	

	5
	光模块
	
	
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	
	


单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：

一、采购范围：包括但不限于安装、部署、调试、培训、上线验收及其他服务，提供全套技术资料（说明书、软件手册）以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

二、系统交付期：自接到甲方通知之日     内，乙方按合同约定完成安装、部署、调试、培训、上线验收，甲方不再另行支付其他任何费用。

三、付款方式：

1、合同签订后一个月内，支付合同额的30%。

2、验收合格后三个月内支付合同额的60%。

3、剩余10%作为质保金，免费维护期到期后一个月内支付。

4、乙方提供相应金额的增值税专用发票，发票开具前，若遇国家、地方政策性要求变动，按国家、地方政策性要求办法执行。
四、发票、税率（%）：增值税专用发票，       % 。

五、质保期：自甲方验收合格之日起，提供硬件不少于     年、软件不少于     年的免费质保维护期。至少    年原厂7*24*4（7天×24小时全天候服务+4小时极速响应/上门服务）保修服务。

六、联系人及联系方式：
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：       年     月    日


